UITVRAAG CEMS LEVERANCIERS

Datum: [...]

Opsteller: [...]

Contactgegevens t.b.v. vragen en reacties (mail en/of telefoonnummer): [...........................................]

Voor de gebruikte definities in dit document wordt verwezen naar de zeer uitgebreide begrippenlijst op het Kennisplatform Energiehubs: https://energiehubs.nl/begrippen.

#### Inhoudsopgave

1.	Instructie en werkwijze	4

2.	Algemene duiding van de uitvraag naar een CEMS a.d.h.v. 4 vragen	6

3.	Projectcontext	8

4.	Hoofddoelen CEMS	11

5.	Overzicht bestaande of geplande energie-assets (al dan niet stuurbaar en/of collectief)	12

6.	Functionele en technische eisen	14

7.	Gevraagde aanvullende diensten leverancier CEMS	16

8.	Beoordeling en besluitvorming uitvraag	17

9.	Overige opmerkingen relevant voor de leverancier	19

Bijlagen	20

I.	Overzicht van bedrijven inclusief energie- en assetgegevens	21

II.	Overzicht van nieuwe kavels/panden / te vestigen bedrijven	22

III.	Voorbeeld van (gedetailleerde) scoringstabel	23

IV.	Details functionele omschrijving CEMS	24

V.	Eisen aan beschikbaarheid en beveiliging	35

Cybersecurity en dataveiligheid	35

Fysieke veiligheid en hosting	36

Redundantie en veerkracht	36

Uitwisselbaarheid	37

# Instructie en werkwijze

Doel van dit document: Dit document helpt bedrijventerreinen of collectieven, die na een (haalbaarheid) onderzoek en ontwerp hebben besloten om collectief hun energie (opwek, verbruik en/of transportvermogen) te gaan delen, om gestructureerd en concreet een uitvraag te doen bij leveranciers van een Collectief Energiemanagementsysteem (CEMS), ook wel sturingsplatform genoemd.

De scope van dit document is vanaf het besluit om een CEMS partij te gaan betrekken tot en met de keuze van de meeste geschikte aanbieder.

Voordat je dit document gaat invullen, moet er dus een concrete aanleiding te zijn om een collectief sturingsplatform uit te vragen, bijvoorbeeld omdat er een haalbaarheidsstudie is opgesteld naar collectieve energievoorzieningen en/of er (zicht is op) een collectief contract met een netbeheerder. Daarna volgt nog een traject van opdrachtverstrekking met de juiste inkoopaanpak, contractvorming en opstart. Dit valt buiten scope van dit document.

Hoe dit document te gebruiken in het uitvraagproces:

Het proces om tot een CEMS te komen bestaat uit meerdere stappen. Onderstaande schematische weergave vat dit proces op hoofdlijnen samen.  Een (vertegenwoordiger) van het collectief neemt het voortouw, om een uitvraag om tot een werkend CEMS te komen, vorm te geven.

De verschillende geduide stappen zijn in principe door een (vertegenwoordiger van) een bedrijvencollectief te nemen. De beperkte ervaringen met collectieve EMS’en leren tot nu toe dat het lonend is om verschillende personen bij een uitvraag te betrekken. Bijvoorbeeld:

- Een stuurgroep: beslissingsorgaan namens collectief (meestal een energie coöperatie), bevoegd bestuur, dat uiteindelijk ook de verplichting(en) aangaat met de CEMS-leverancier.

- Een expertgroep: beoogde gebruikers/beheerders vanuit de bedrijven (energiemanager, IT, huis-installateur, facilitair manager etc) voor inhoudelijke kwalificatie van de biedingen van de leverancier(s).

- Projectbegeleiding: bewaken afstemming voortgang vraag en aanbod-spoor, (laten) toetsen van criteria buiten scope van expertgroep. TIP: betrek hier inkoopexpertise bij, bijvoorbeeld uit de gelederen van (één van) de bedrijven uit het collectief of de betrokken gemeente.

Voorliggend document is expliciet geen compleet procesdocument, maar een handvat om tot een inhoudelijk passend CEMS te komen.

Concreet; indien alle onderdelen uit document ingevuld en alle vragen beantwoord zijn, kan het gebruikt worden als uitvraagdocument. Het helpt daarmee zowel de uitvragende partij(en) als ook de leverancier(s) om tot een goed werkend CEMS te komen.

In principe kunnen alle hiernavolgende onderdelen separaat ingevuld worden; dit hoeft niet in de gegeven volgorde plaats te vinden. Tegelijkertijd zijn er wel afhankelijkheden tussen de verschillende onderwerpen, waardoor geadviseerd wordt om eerst een keer volledig door het document te gaan om te constateren welke informatie er al is en welke nog ontbreekt. Procesmatig ziet dit er als volgt uit:

- Vul de algemene duiding van de uitvraag: zie sectie 2 hierna, waarbij een aantal vragen helpen om de duiding scherp te krijgen.

- Vul alle (nog resterende) secties in dit document in, voor zover de informatie bekend is. Ontbreekt er veel informatie, bijvoorbeeld meerdere secties waar je niks kan invullen? Overweeg dan om eerst meer informatie op te halen binnen het project, voordat je een CEMS uit gaat vragen.

- Gebruik een ingevulde versie van dit document als vetrekpunt voor de uitvraag van een CEMS. Houd rekening met eventuele aanvullende (al dan niet formele) vereisten, bijvoorbeeld omdat het een uitvraag vanuit een publieke entiteit betreft. In de bijlagen van dit document een aanzet voor mogelijke technische en functionele vereisten, die tevens kort benoemd staan in sectie 7.

Overige bijlagen die relevant kunnen zijn voor de leveranciers zijn onder andere:

- Kaart van het terrein en/of de nettopologie à de laatste is, voor zover niet al gedaan, op te vragen bij de netbeheerder

- Beschrijving bestaande systemen à zie ook de secties 2 en 5 en het daar getoonde voorbeeld van een systeemschets, als ook de invulbijlage met bedrijfs- en energiegegevens

- Andere documenten die relevant zijn voor de leverancier, zoals documentatie van bestaande assets à zie ook sectie 5 voor meer informatie

- Documentatie behorende bij een (eventuele) publieke uitvraag, zoals een procedure omschrijving incl. tijdslijnen, gunningscriteria, bewijslast, mogelijkheden tot bezwaar, et cetera. Voor meer informatie kijk op Pianoo, het expertisecentrum van publieke aanbestedingen: https://www.pianoo.nl/ 
Notabene; dergelijke informatie kan ook helpen om een gedegen private uitvraag vorm te geven, zoals bijvoorbeeld een heldere lijst met toetsingscriteria en het vragen van bewijslast (zie sectie 8).

Naast het invullen van dit document is het van belang dat de invulbare bijlage met relevante stakeholder- en energiegegevens zo compleet mogelijk wordt meegezonden. Houd daarbij uiteraard rekening met privacy-/bedrijfsgevoelige informatie. Over het algemeen geldt dat een CEMS-leverancier een concreter aanbod kan doen, als er meer gedetailleerde informatie bekend is. Een optie is om informatie stapsgewijs met aanbieders te delen, bijvoorbeeld door meerdere rondes te houden voor de uitvraag: zie hiervoor ook sectie 8.

Succes met het invullen en de uitvraag!

# Algemene duiding van de uitvraag naar een CEMS a.d.h.v. 4 vragen

#### Vraag 1: Is de scope van de uitvraag bekend? Denk aan: betrokken deelnemers aan het collectief die gebruik zullen gaan maken van het CEMS, gevraagde functionaliteiten, stuurbare assets ja/nee, beoogde type contract(en) t.b.v. vermogensdeling (bijvoorbeeld een groepstransportovereenkomst) en de daarbij behorende vereisten vanuit de netbeheerder, et cetera.

☐ Ja → Ga naar vraag 2. Let op; voor de uiteindelijke uitvraag dient de informatie zoals benoemd in de secties 3 t/m 8 meegestuurd te worden met de uitvraag richting leveranciers. Overweeg om de betreffende secties alsnog/aanvullend ook in te vullen, ook bij wijze van toets of alle informatie compleet is.

☐ Nee → Vul eerst de secties 3 (projectcontext) en 4 (doelen CEMS) in, alvorens naar vraag 2 te gaan.

#### Vraag 2: Welk bedrijven dienen er aangesloten te worden bij de initiële oplevering van het CEMS?

☐ Alleen reeds gevestigde bedrijven à vul in sectie 5 per bedrijf, inclusief hun assets

☐ Reeds gevestigde bedrijven en nog te ontwikkelen kavels à vul in sectie 5 per bestaand bedrijf, inclusief hun assets, en sectie 5.1 per nog te ontwikkelen kavel

☐ Alleen nog te ontwikkelen kavels à vul sectie 5.1 per nog te ontwikkelen kavel

#### Vraag 3: Welke functionaliteiten en diensten dienen er geleverd te worden door de CEMS-leverancier?

☐ Alleen leveren van het sturingssysteem: hard- en software à vul de technische vereisten in bij sectie 6; sectie 7 kan eventueel overgeslagen cq. weggelaten worden voor de uitvraag.

☐ Aanvullende vereisten zoals doorlopende dienstlevering, additionele rollen (bv. CSP, BRP, …), et cetera à vul de technische vereisten in bij sectie 6 en vul daarna sectie 7 in

TIP: vul de scoringstabel in sectie 8 vast op hoofdlijnen in, om de verwachtingen van het collectief te toetsen. Maak sectie 8 compleet na het doorlopen van de hiernavolgende secties.

#### Vraag 4: Is er al een structuur duidelijk waarbinnen het CEMS moet functioneren? Zijn er bijvoorbeeld al bestaande EMS’en en is bekend op welke wijze het CEMS met aanwezige EMS’en en assets om dient te gaan?

☐ Ja à Stel een systeemschets op (zie voorbeeld hieronder) en stuur deze mee met de uitvraag. Dit voorkomt verwarring in de uit te vragen diensten.

☐ Deels; er zijn bijvoorbeeld bij een aantal deelnemers al individuele EMS’en of beheerssystemen achter de meter aanwezig (bijvoorbeeld op asset- of gebouwniveau), maar het is nog onduidelijk hoe het CEMS hiermee om dient te gaan à vul sectie 5 in, stel daarna een systeemschets op (zie voorbeeld hieronder) en stuur deze mee met de uitvraag. Dit voorkomt verwarring in de uit te vragen diensten.

☐ Nee à vul sectie 5 in, stel daarna een systeemschets op (zie voorbeeld hieronder) en stuur deze mee met de uitvraag. Dit voorkomt verwarring in de uit te vragen diensten.

Voorbeeld systeemschets CEMS / EMS / koppelingen (bron: KTOR)

# Projectcontext

Onderstaande gegevens geven een overzicht van de context van het collectieve energieproject cq. de context waarbinnen het CEMS uitgevraagd wordt.

Naast het invullen van onderstaande secties is het van belang dat de invulbare bijlage I (en indien relevant bijlage II) met relevante stakeholder- en energiegegevens zo compleet mogelijk wordt meegezonden.

- Naam bedrijventerrein: [……………………………………..]

- Locatie bedrijventerrein: [……………………………………]

- Type terrein:

  - Bestaand bedrijventerrein met gevestigde bedrijven

  - Nieuw bedrijventerrein met nog te ontwikkelen kavels

  - Combinatie van bestaand terrein en deels nog in ontwikkeling

- Aantal bedrijven waarvoor CEMS initieel uitgevraagd wordt: [……..]

  - Indien uitbreiding van de groep bedrijven/aansluitingen die gebruik zullen gaan maken van het CEMS voorzien is, geef hier aan hoeveel additionele bedrijven/aansluitingen wanneer naar verwachting toegevoegd zullen worden. Indien er sprake is van een ingroei met meerdere momenten, vul dan onderstaande ingroeitabel in.

    - Voorziene uitbreiding (# bedrijven of aansluitingen): […]

    - Moment van voorziene uitbreiding: [……………………………]

    - Ingroeitabel:

| Uitbreidingsmoment (datum) | Additionele bedrijven/aansluitingen (#) |
| --- | --- |

- Type bedrijven: korte omschrijving per bedrijf, incl. duiding van aantal aansluitingen per bedrijf:

  - Bedrijf 1 [……………………………………..]

  - Bedrijf 2 [……………………………………..]

  - Bedrijf 3 [……………………………………..]

  - Bedrijf 4 [……………………………………..]

  - Bedrijf … [……………………………………..]

  - Bedrijf X [……………………………………..]

- Gestelde groepslimiet t.b.v. vermogen (afname & invoeding):

  - Collectieve afname-GTV (kW) […….]

  - Collectieve invoedings-GTV (kW) […….]

- Indien van toepassing en/of voor zover bekend: gestelde deellimieten:

  - Er zullen deellimieten worden gesteld, maar het is nog onbekend welke

  - De volgende deellimieten zijn (naar verwachting) van toepassing:

| Deelcluster (nummer) | Deellimiet per cluster (kVA) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

- Energiegegevens per bedrijf (cq. aansluiting), rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen voor de komende paar jaar. Deze gegevens worden idealiter ook in de invulbare bijlage I met bedrijfs- en energiegegevens ingevuld, samen met de daar vermeldde overige bekende informatie. Onderstaande tabel kan worden beschouwd als de minimaal benodigde informatie om een CEMS-uitvraag te kunnen doen.

| Bedrijf / aansluiting | GTV-ODN (kW) | GTV-LDN (kW) | Huidige kW-Max | Toekomstig gewenste kW-max afname | Toekomstig gewenste kW-max invoeding | Vermogenstekort op dit moment? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |
|  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nee |

- Status project: welke voorbereidingen zijn al getroffen? Wat is de status energetisch, organisatorisch, contractueel, juridisch en financieel? Per onderdeel graag de status kort omschrijven, zodat de leveranciers zich een gedegen beeld kunnen vormen van het project:

    - Energetisch, bijv. welke energieprobleem wordt opgelost? Welke oplossingen zijn voorzien? …? [……………………………………..]

    - Technisch, bijv. welke technische toepassingen zijn voorzien, welke rol speelt het CEMS daarin? …? [……………………………………..]

    - Organisatorisch, bijv. is er een collectieve entiteit? Welke partij / persoon zal het contract aangaan met de CEMS-leverancier? [……………………………………..]

    - Juridisch, bijv. is er een collectieve contractvorm met de netbeheerder besproken of gerealiseerd, hoe ziet de onderlinge overeenkomst tussen de hub-deelnemers eruit? …?  [……………………………………..]

    - Financieel, bijv. zijn er middelen gereserveerd voor een verschillende hub-onderdelen, zoals een CEMS of assets? …? [……………………………………..]

TIP: als er bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd (bijvoorbeeld conform het Kennisplatform Energiehubs stappenplan), stuur deze dan meemet de uitvraag en verwijs er op deze plek naar zodat leveranciers een helder beeld hebben van de beoogde hub en wat er van het CEMS verwacht wordt.

- Is er een haalbaarheidsstudie of vergelijkbaar uitgevoerd voor het hier betreffende collectief van bedrijven?

  - Ja; zie het bijgevoegde document met de titel: [……………………………..]

  - Ja, maar deze kan niet gedeeld worden. Alle voor de CEMS-uitvraag relevante informatie staat in dit uitvraagdocument weergegeven

  - Nee. Alle voor de CEMS-uitvraag relevante informatie staat in dit uitvraagdocument weergegeven

- Stelt de netbeheerder eisen aan het CEMS? [ ] Ja [ ] Nee

Zo ja, licht toe: […………………………………………..]

Notabene: voor een GTO legt de netbeheerder (DSO) de eisen vast in een IBP (Ingebruikname en Beheer Protocol). Als deze toegestuurd is door de netbeheerder, voeg het IBP dan toe aan de uitvraag en benoem het bijvoegen daarvan hier.

Ga nu door naar de eerstvolgende nog openstaande sectie.

# Hoofddoelen CEMS

Welk(e) doel(en) dient het CEMS? Meerdere antwoorden mogelijk.

  - Gecontracteerd vermogen bewaken

  - Kostenbesparing

  - Duurzaamheidsdoelstellingen realiseren

  - Flexibiliteit verhogen (aanpassen van lokale energiesysteemdelen onafhankelijk van netbeheerders)

  - Energiehandel/-delen tussen bedrijven faciliteren à als dit het hoofddoel is, overweeg dan een uitvraag voor een handelsplatform, niet een CEMS. Indien het aanvullend is aan een CEMS, kruis dan tevens de overige gevraagde functionaliteiten aan in deze sectie

  - Overige doelen, te weten: [……………………….]

Korte toelichting op doel(en):

[…………………………………………………]

Voor zover nog niet gedaan, beantwoord de nog openstaande vragen in sectie 2, en ga daarna door met sectie 5 of de eerstvolgende nog openstaande sectie.

# Overzicht bestaande of geplande energie-assets (al dan niet stuurbaar en/of collectief)

! Uitvrager: vul het bedrijfs- en assetoverzicht in bijlage I in. Vul per asset een regel in, met bij iedere asset vermelding van het betreffende bedrijf en/of de aansluiting (EAN).

! Leverancier(s): geef in jullie bieding duidelijk aan hoe jullie omgaan met (nog niet-)stuurbare assets. Welke eisen worden gesteld, welke mogelijkheden & beperkingen zijn er vanuit het CEMS, welke kosten zijn er verbonden aan het koppelen, et cetera.

TIP: overweeg een technische schouw van alle betrokken bedrijven en hun assets alvorens een CEMS-uitvraag te doen. Dit kan m.b.v. de huisinstallateur(s) of extern ingehuurde technisch adviseurs.

Vergelijkbaar met de verkorte bedrijfsinformatietabel in sectie 3, kan onderstaande tabel als minimaal vereiste informatie aangaande de energie-assets worden beschouwd. Idealiter worden de gegevens van de betreffende assets eveneens ingevuld in bijlage I, inclusief de overige informatie in de betreffende kolommen (voor zover bekend).

| Type asset | Capaciteit (KW) | Locatie (EAN of bedrijf) | Aanwezig / gepland | reeds stuurbaar? | (gewenst) stuurbaar door CEMS? | SPECS of MERK/TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFD/SUBMETER |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| Zonnepanelen |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| Batterijopslag |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| LAADINFRA PERsonEN |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| LAADINFRA TRUCKS |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| LAADINFRA LOkAAl (HEFTRUCKS ETC) |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| GEbouwbeheer |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| WKK-installatie |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| INDUSTRIEEL |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| WIND |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |
| Overig [...] |  |  | [ ] Aanwezig [ ] Gepland per [...] | [ ] Ja [ ] Nee | [ ] Ja [ ] Nee |  |

  - Tabel t.b.v. nieuw bedrijf cq. leeg kavel

! Uitvrager: vul het onderstaande kaveloverzicht in bijlage II in. Vul per kavel/bedrijf/pand een regel in en/of voeg additionele regels toe indien nodig.

! Leverancier(s): geef in jullie bieding duidelijk aan hoe jullie omgaan met (nog niet) stuurbare assets. Welke eisen worden gesteld, welke mogelijkheden & beperkingen zijn er vanuit het CEMS, welke kosten zijn er verbonden aan het koppelen, et cetera.

Ter illustratie: het overzicht van nieuwe kavels/panden / te vestigen bedrijven zoals in te vullen in de bijlagen

|  | Kavelomvang (hectares / m2) | Beoogd type vestiger / onderneming | Verwacht energieprofiel: (inschatting van) gemiddeld benodigd vermogen, piekvermogens, vermogensvraag verdeeld over het jaar/seizoen/week/dag | Verwachtte type (stuurbare) assets en of het CEMS deze dient te kunnen sturen (of signalen naar moet kunnen sturen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kavel/bedrijf 1 |  |  |  |  |
| Kavel/bedrijf 2 |  |  |  |  |
| Kavel/bedrijf 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Kavel/bedrijf X |  |  |  |  |

Voor zover nog niet gedaan, beantwoord de nog openstaande vragen in sectie 2, en ga daarna door met sectie 6 of de eerstvolgende nog openstaande sectie.

# Functionele en technische eisen

Hierna volgen minimale functionaliteiten waar het CEMS aan dient te voldoen (meerdere opties aan te kruizen), als ook enkele technische voorkeuren. Voor meer detail; zie de bijlagen IV en V bij dit document voor meer specifieke functionele en technische vereisten aan het CEMS. Benut die bijlage tevens voor de uitvraag, als een dergelijk detailniveau beschikbaar is; gebruik minimaal deze sectie om vereisten te duiden.

Minimale functionaliteiten CEMS (meerkeuze):

  - Registreren van data (geleverde en ontvangen energie, connectiviteit, etc.) inclusief alle daarvoor benodigde apparatuur

  - Realtime monitoren en inzicht bieden door middel van dashboards (per bedrijf, voor beheerder, etc.)

  - Alarmeren en notificaties versturen bij storingen of (dreigende) overschrijdingen

  - Voorspellen/forecasting (verbruik, opwek, evt. mogelijkheid om eenmalige events toe te voegen)

  - Sturen van (setpoint naar) flex-assets, groepen, EMS’en

  - Overzicht van flex-assets & beschikbare flexibiliteit in de tijd

  - Interactie met energiemarkten

    - Handelsmarkten (EPEX e.d.)

    - Onbalans (GOPACS e.d.)

  - Optimaliseren naar verschillende doelen (bewaken GTV, maximale zelfconsumptie, totale kosten, minimale uitstoot van CO2 of een combinatie)

  - Beschikbaarheid van data (CSV/Excel/API) voor ex-post data-analyse en verrekening

  - Genereren rapportages (bijv. periodieke overzichten en informatie t.b.v. netbeheerder)

  - Overige: […..……]

Technische voorkeuren:

  - Beveiligingseisen conform ISO27001en/of  NIS2? [ ] Ja [ ] Nee

  - Integratie met bestaande EMS mogelijk? [ ] Ja [ ] Nee [ ] Niet van toepassing

  - Directe sturing van individuele assets bij bedrijven? [ ] Ja [ ] Nee

  - Open standaarden (REST, MQTT, WS) [ ] Ja [ ] Nee

  - Bedrijf kan kiezen welke data wel/niet wordt gedeeld met andere bedrijven en/of derden 
[ ] Ja [ ] Nee

  - Bedrijven kunnen binnen de doelstellingen van het CEMS kiezen voor zijn eigen optimalisatie 
[ ] Ja [ ] Nee

  - Betrouwbaarheid: fall-back mechanismen [ ] Ja [ ] Nee

  - Open source? [ ] Ja [ ] Nee

  - User management systeem voor beheer van toegang en rechten [ ] Ja [ ] Nee

  - Interoperabiliteit met hardware (geen lock-in)

  - Beveiligde toegang tot assets (remote access) voor leveranciers [ ] Ja [ ] Nee

  - Interoperabiliteit met andere (mogelijk reeds aanwezige individuele EMS’en? [ ] Ja [ ] Nee [ ] Niet van toepassing

  - Nederlandstalige user interface (UI) en support [ ] Ja [ ] Nee

  - Adaptief: eenvoudig en snel aan te passen aan veranderingen in het collectief (configureren) [ ] Ja [ ] Nee

  - (API-)koppeling vereist t.b.v. andere hub-systemen/tools? [ ] Ja [ ] Nee

  - Integratie van externe services (weerdata, planningssoftware, etc.) [ ] Ja [ ] Nee

  - Uitbreidbaar met nieuwe deelnemers [ ] Ja [ ] Nee

Bekende/verwachte toekomstige ontwikkelingen

- Functionele eisen en technische voorkeuren die mogelijk relevant worden; 
licht toe: […………………………………………..]

Ga nu door naar sectie 7 of de eerstvolgende nog openstaande sectie.

# Gevraagde aanvullende diensten leverancier CEMS

- Welke diensten aanvullend op de levering van hard- en software voor CEMS vraag je van de leverancier? Meerdere antwoorden mogelijk; kruis de gevraagde rollen aan:

  - Werkende aansluiting van de individuele deelnemers, inclusief acceptatietest

    - Op basis van het koppelen met een EMS

    - Op basis van directe aansluiting van hun assets (via een gateway)

  - Leveren van individueel EMS voor (deel van de) deelnemers

  - Service Level Agreement op geleverde CEMS (en EMS)

    - 24/7 monitoring

    - Beschikbaarheid/vervangbaarheid van kritische componenten

    - Correctief, adaptief, en preventief onderhoud op systeem

  - Rol als CEMS-operator:

    - Administrator (beheren van accounts, rechten, instellingen, etc)

    - 24/7 monitoring en storingsopvolging

    - Configureren van dashboards (voor deelnemers, collectief, netbeheerder, derden)

    - Verstrekken van data en datatoegang (exportfunctie)

    - Analyseren van data en events (overschrijding)

    - Opstellen rapportages (collectief, netbeheerder)

  - Rol als technisch beheerder van (gedeelde) assets (middenspanningsinstallaties, opwek, centrale batterij)

    - Onderhoudsplan, storingsoplossing

  - Rol als Congestion Service Provider (erkenning als CSP)

  - Rol als Local System Operator (LSO) of vergelijkbaar: voorspellen en afgeven voorspelling richting netbeheerder en leverancier/BRP als basis voor resp. T-prognose en E-programma

  - Rol om namens collectief te handelen op volgende markten: [..................]

  - Anders, licht toe: […………………………………………..]

Ga nu door naar sectie 8 of de eerstvolgende nog openstaande sectie.

# Beoordeling en besluitvorming uitvraag

Geef het tijdpad aan voor start uitvraag, eventuele mogelijkheden voor interactie, indiening, beoordeling, en besluitvorming, contractverlening en oplevering. Overweeg om daarbij aan te geven welke partijen daarbij betrokken zijn (bijv. wie beoordeelt, wie contracteert). Zie hieronder als voorbeeld een procestabel zoals te doen gebruikelijk bij overheidsaanbestedingen. Een dergelijk (formeel) proces kan al snel enkele maanden tot een half jaar duren; houdt daar in het geval van een (meer) formele uitvraag rekening mee en schets ongeacht het type uitvraag een realistische planning alvorens de uitvraag te starten.

| Activiteit | Week | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Ontvangst van document “Uitvraag C-EMS formulier” door leveranciers, verzonden vanuit <<<uitvragende instantie>>> | X | U en … andere partijen zijn benaderd |
| Vragen stellen door leverancier | X + 2 | Uiterlijk <<<concrete datum>>> 12:00, per mail aan <<<mailadres contactpersoon uitvragende instantie>>> |
| Vragen beantwoord door <<<uitvragende instantie>>> | X + 3 | Alle leveranciers ontvangen (geanonimiseerd) de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. |
| Eventuele aanvullingen op uitvraag door <<<uitvragende instantie>>> o.b.v. gestelde vragen | X + 4 |  |
| Deadline aanbieding: inleveren aanbieding door leveranciers | X + 7 | Deadline <<<concrete datum>>> 12:00; offerte in PDF per mail aan <<<mailadres contactpersoon uitvragende instantie>>> |
| Gunning door <<<uitvragende instantie>>> | X + 10 | Eventuele bezwaren kunnen tot 7 dagen na de gunning worden ingediend. |
| Installatie door leveranciers | X + 15 – 18 | Indien van toepassing: i.s.m. de DSO <<<naam regionale netbeheerder>>> |
| Testen platform door leveranciers | X + 19 – 22 | I.s.m. het hub-collectief en haar deelnemers <<<naam bedrijvencollectief>>> |
| Formele oplevering door leverancier | X + 24 |  |

Voor het scoren van aanbiedingen is het verstandig (en bij een publieke aanbesteding verplicht) om vooraf de scoringsmethodiek bekend te maken. Dit helpt én bij het scherp krijgen van de uitvraag voor zowel de uitvragende partijen als ook voor de aanbieders.

Als voorbeeld onderstaande scoringstabel (of vergelijkbaar) om aan te geven hoe ingediende voorstellen beoordeel gaan worden. Uiteraard kunnen andere criteria toegevoegd worden indien gewenst. Let erop dat de totale weging optelt tot 100%. Voor een verder uitgewerkt voorbeeld zie bijlage III.

| Categorie | Gewicht (%) |
| --- | --- |
| Prijs |  |
| Functionaliteit |  |
| Beveiliging / betrouwbaarheid |  |
| Ervaring & referenties |  |
| Flexibiliteit & schaalbaarheid |  |
| Ondersteuning & SLA |  |

Toelichting bij beoordeling:

[…………………………………………………………………….]

TIP: bij formele aanbestedingen vanuit publieke instanties is er ook sprake van knock-out criteria. Dit kan ook overwogen worden voor niet-publieke aanbestedingen, bijvoorbeeld:

- Minimale bestaansduur van de leveranciers

- Enkele financiële voorwaarden, zoals omzet- of winstvoorwaarden

- Aan te leveren referentie(s)

- …

Geef eveneens aan hoe de leveranciers hun oplossing dienen aan te leveren en onderbouwen. Denk aan gewenste bewijslast, zoals het uitvoeren van een proef of het aanleveren van andere vormen van bewijslast uit reeds gerealiseerde projecten, referenties, et cetera. Zie bijvoorbeeld onderstaande  voorbeeld uit een aanvraag voor een CEMS vanuit een bedrijvencollectief met reeds bestaande meters en assets aanwezig.

“Als onderdeel van deze uitvraag wordt voorafgaand aan de definitieve gunning een verplichte proof-of-concept (PoC) uitgevoerd met een beperkt aantal bedrijven (circa 2 tot 3 aansluitingen). Deze PoC heeft als doel om de technische werking, organisatorische inbedding en gebruiksvriendelijkheid van het systeem in de praktijk te toetsen. Succesvolle afronding van deze fase is voorwaarde voor verdere uitrol binnen het collectief.”

Ga door naar sectie 9.

# Overige opmerkingen relevant voor de leverancier

Mist er nog informatie in dit document die relevant kan zijn voor de leverancier? Denk aan beeldmateriaal, beschikbare meetdata en/of energieprofielen, et cetera.

[…………………………………………………………………….]

Zijn er nog onderdelen of is er nog informatie die de uitvragende partij(en) graag toegelicht zien of wensen te ontvangen van de leveranciers?

[…………………………………………………………………….]

# Bijlagen

Hierna volgen enkele bijlagen die meer gedetailleerde vereisten omschrijven waar een CEMS aan zou kunnen moeten voldoen. Let wel; het is aan iedere uitvrager om te bepalen aan welke vereisten voldaan moet worden. Onderstaande betreft een lijst die in samenspraak met leveranciers is opgesteld in opdracht van Oost NL, en in verschillende (publieke) uitvragen is toegepast. Kopieer de lijst en de bewoording niet zonder deze te doorlopen hebben: het betreft suggesties die wellicht niet bij elke uitvraag van toepassing zijn.

Achtereenvolgens staan weergegeven:

Bijlagen in te vullen door de uitvragende partij(en):

- Overzicht bedrijvencollectief inclusief energiegegevens zoals aansluitingen & assets

- Overzicht van nieuwe kavels/panden / te vestigen bedrijven

Bijlagen in te vullen door de leverancier(s):

- Een gedetailleerde functionele omschrijving waar het CEMS aan (zou kunnen) moet(en) voldoen

- Eisen aan beschikbaarheid en veiligheid

# Overzicht van bedrijven inclusief energie- en assetgegevens

Gebruik hier de tabel in ‘Bijlage I – Bedrijfs- energie- en assetgegevens’.

Die is te downloaden op https://www.smartenergyhubs.eu/themes/technologisch

# Overzicht van nieuwe kavels/panden / te vestigen bedrijven

|  | Kavel-/pandomvang (hectares / m2) | Beoogd type vestiger / onderneming | Verwacht energieprofiel: (inschatting van) gemiddeld benodigd vermogen, piekvermogens, vermogensvraag verdeeld over het jaar/seizoen/week/dag | Verwachtte type (stuurbare) assets en of het CEMS deze dient te kunnen sturen (of signalen naar moet kunnen sturen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kavel/pand/bedrijf 1 |  |  |  |  |
| Kavel/pand/bedrijf 2 |  |  |  |  |
| Kavel/pand/bedrijf 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Kavel/pand/bedrijf N |  |  |  |  |

# Voorbeeld van (gedetailleerde) scoringstabel

Gebruik hier ‘Bijlage III- Scoringstabellen”.

Die is te downloaden op https://www.smartenergyhubs.eu/themes/technologisch

# Details functionele omschrijving CEMS

Onderstaande tabel bevat alle functionele vereisten die aan het CEMS worden gesteld, waarbij in de aanbieding wordt verwacht dat per onderdeel wordt aangegeven of, wanneer, en hoe de beschreven functionaliteit beschikbaar is in de oplossing. Vraag indien gewenst externe expertise aan op de genoemde thema's om tot een inhoudelijke juiste beoordeling van de ingediende reacties door leveranciers. Of overweeg positieve reacties te laten staven door leveranciers tijdens een testfase.

| ID | Functionaliteit | Reactie leverancier |
| --- | --- | --- |
| Integratie energiemanagementsysteem |  |  |
| 1 | Meten van het eigen verbruik: Het CEMS moet continu in staat zijn om het actuele elektriciteitsverbruik van elke flexibele asset en van de aansluitingen met het net te meten. Dit omvat zowel het totale verbruik als de eventuele teruglevering van opgewekte energie via PV-systemen. Dit helpt bij het bepalen van de energiebalans binnen de hub en is cruciaal voor nauwkeurige verrekening. |  |
| 2 | Timestamp (tijdstempel) Elke meting van het verbruik of opgewekte vermogen moet voorzien zijn van een tijdstempel. Deze functie zorgt ervoor dat verbruiks- en opwekdata altijd in realtime beschikbaar zijn voor het centrale CEMS, waardoor een nauwkeurige en tijdige monitoring mogelijk is |  |
| 3 | Aansturen van flexibele assets achter de meter Het CEMS moet in staat zijn om verschillende flexibele energiedragers of -oplossingen achter de meter aan te sturen, zoals: - PV-installatie Het systeem moet de productie van de zonnepanelen kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld door deze af te schakelen of te beperken bij overschotten. - Toekomstige assets (bijv. batterijen of flexibele processen) Het systeem moet voorbereid zijn om nieuwe technologieën aan te sturen, zoals batterijopslagsystemen en flexibele productieprocessen. Deze toevoegingen kunnen in de toekomst bijdragen aan het balanceren van vraag en aanbod binnen de hub. |  |
| 4 | Integratie individueel EMS Het CEMS moet in staat zijn om vanuit de EMS’en data te ontvangen: - Vermogen en timestamp Het vermogen dat netto wordt verbruikt of geproduceerd voorzien van bijbehorende datum en tijdstip. - Toevoeging: Vermogen en timestamp van individuele assets Het CEMS kan ook data vergaren van de assets die onder het (individuele) EMS vallen. De EMS’en moeten in staat zijn om vanuit het CEMS instructies (setpoints) te ontvangen. Deze setpoints kunnen de volgende specificaties omvatten: - Vermogen Het vermogen dat netto moet/mag worden verbruikt of geproduceerd. - Toevoeging: merit order Bepaling in welke volgorde en/of verdeelsleutel de assets die onder het (individuele) EMS valt (bijvoorbeeld een accu of PV-installatie) worden op- of afgeschaald. |  |
| 4 | Foutmodus en veiligheid - Geen signaal vanuit het centrale systeem Als het CEMS geen setpoint of signaal ontvangt vanuit het centrale platform, moet het systeem in staat zijn terug te vallen op een veilige modus. Dit betekent dat het energieverbruik en -opwekking binnen de vastgestelde grenzen moeten blijven om overbelasting van het net te voorkomen. - Verlies van connectie met assets achter het EMS Als er geen verbinding is met één of meerdere assets achter het EMS (zoals een PV-systeem of batterij), moet het CEMS ervoor zorgen dat het totale systeem binnen veilige grenswaarden blijft om het risico van overbelasting te vermijden. - Uitval van het CEMS Mocht het CEMS zelf uitvallen, dan moet het systeem zichzelf beveiligen door terug te schakelen naar veilige vermogenswaarden om te voorkomen dat de aansluiting over de grenswaarden heen gaat. |  |
| Configuratie |  |  |
| 5 | Netaansluiting Dit wordt als object aangemaakt, hierbij kunnen de volgende gegevens ingevoerd/aangepast worden: - EAN-code van de netaansluiting - Naam van de Eigenaar - Het gecontracteerd terugleververmogen (kW) - De fysieke capaciteit van de netaansluiting (kVA) - Startdatum (vanaf wanneer onderdeel van het collectief) - Einddatum (vanaf wanneer geen onderdeel meer van het collectief) |  |
| 6 | Groepen en subgroepen aanmaken in de software-omgeving - Een groep kan binnen de software-omgeving aangemaakt worden. In een groep zijn de (geanonimiseerde) eigenschappen en data te zien van het collectief. Hierbij kunnen de volgende gegevens ingevoerd/aangepast worden: - Naam - Technisch vermogen van de (sub)groep (kVA) - Een subgroep kan binnen de software-omgeving aangemaakt worden. In een subgroep zijn de eigenschappen en data te zien van twee of meer deelnemers. Hierbij kunnen de volgende gegevens ingevoerd/aangepast worden: - Naam - Technisch vermogen van de groep (kVA) |  |
| 7 | Flexibiliteit van assets - Type asset Er moet een mogelijkheid zijn om verschillende typen assets te configureren, zoals zonnepanelen (PV), batterijsystemen, HVAC-systemen, laadpalen, en andere flexibele processen. - Flexibiliteit per asset Voor elk type asset moet de flexibiliteit (bijv. op- of afschakeling) ingesteld kunnen worden. Dit omvat: - Maximaal op te wekken vermogen (kWp) - Minimale operationele drempels (bijv. minimumlaadtoestand van een batterij) - Reactietijd (tijd die nodig is om de asset in te schakelen) |  |
| 8 | Prioritering van assets binnen het systeem (merit order) Een configuratieoptie waarbij wordt aangegeven welke assets als eerste worden ingezet bij vraag of aanbod van energie. Denk hierbij aan: - Volgorde van inschakeling van batterijen, PV-installaties of andere flex-assets - Schaalbaarheid van de prioriteitsvolgorde, waarbij rekening wordt gehouden met dynamische prijzen of netcapaciteit, maar ook met continuïteit van de individuele bedrijven. |  |
| 9 | Energiemix en Optimalisatiemodel - Definitie van energiemix De software moet de mogelijkheid bieden om de energiemix te definiëren en te optimaliseren, waarbij groene energie (bijv. opgewekt door PV) en conventionele bronnen worden gecombineerd. Er kan een maximum en minimum percentage voor groene energie per groep/subgroep ingesteld worden. - Optimalisatiemodel Naast het voorkomen dat de gecontracteerde vermogens worden overschreden, kan het CEMS optimalisaties verwezenlijken de volgende criteria: - Inzicht: Door de verzamelde data weer te geven aan de verbruiker heeft deze een beter beeld van het lokale, dan wel collectieve energiesysteem en diens eigen rol daarin. - Optimalisatie van energiegebruik: Het CEMS moet zorgen voor een efficiënte verdeling van energie binnen de SEH. Dit omvat zowel het optimaliseren van energieopwekking (zoals zonne- of windenergie) als het managen van energieopslag en -verbruik, met als doel piekbelasting te vermijden en energieverliezen te minimaliseren. De energiestromen worden ook bijgehouden voor onderlinge financiële verrekening. - Kostenbesparing: Door slim energiegebruik te stimuleren, zoals het verlagen van piekbelasting en het afstemmen van energieverbruik op goedkopere uren, kan het CEMS aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor de bedrijven op het bedrijventerrein. - Duurzaamheid: Het CEMS ondersteunt de transitie naar duurzame energiebronnen door de integratie en optimalisatie van groene energieproductie en -opslag. Dit draagt bij aan de doelstellingen voor CO₂-reductie en verduurzaming van bedrijventerreinen. - Netbalans en flexibiliteit: Het CEMS stelt de SEH in staat om flexibel om te gaan met fluctuaties in energieaanbod en -vraag, en kan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet door middel van vraagrespons en energiebalancering. - Betrouwbaarheid en veiligheid: Het CEMS moet zorgen voor een stabiele en veilige werking van de energie-infrastructuur, en kan proactief problemen detecteren en oplossen om uitval of overbelasting te voorkomen. |  |
| 10 | Alarm- en meldingsfunctionaliteiten - Alarmmeldingen De software moet alarmmeldingen kunnen configureren voor kritieke situaties, zoals: - Overschrijding van netcapaciteit - Storing van een asset (bijv. PV-installatie of batterij) - Niet naleven van gecontracteerde vermogens - Notificatie-opties Er moet de mogelijkheid zijn om notificaties in te stellen, zowel via e-mail, SMS als pushmeldingen in een mobiele app, afhankelijk van het kritieke niveau van de situatie. |  |
| 11 | Integratie van forecasting en planning De software moet historische data kunnen gebruiken voor het voorspellen van vraag en aanbod binnen de hub. Deze voorspellingen kunnen worden gebruikt voor: - Planningen van energieopwekking (bijv. inschatting van PV-productie op basis van weerdata) - Planningen voor flexibiliteit en verbruik (bijv. voorspellingen van piekbelastingen) |  |
| 12 | Configuratie van data- en gebruikersrechten - Gegevensbeheer: Instellingen moeten mogelijk zijn voor het beheer van datatoegang en privacy. Wie binnen het collectief heeft toegang tot welke gegevens? - Gebruikersrollen en rechten: Naast de admin rol moet er een hiërarchie van gebruikersrechten zijn, zoals: - Gebruiker met leesrechten - Gebruiker met aanpassingsrechten (bijv. voor specifieke assets of subgroepen) |  |
| 13 | Communicatie- en interfacemogelijkheden (API’s) Het CEMS moet koppelbaar zijn met externe systemen en data-invoersystemen, zoals weerdata of prijsgegevens van de energiemarkt. |  |
| 14 | Mobiele app Naast de desktopomgeving zou een mobiele app voor realtime monitoring en aanpassing van instellingen handig zijn |  |
| 15 | Simulatie en testomgeving Er moet een testomgeving beschikbaar zijn waarin het collectief scenario’s kan simuleren voordat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: - Wat gebeurt er als een bepaalde asset uitvalt? - Hoe reageert het systeem op een plotselinge stijging in energieverbruik? |  |
| Gebruikersinterface |  |  |
| 16 | Gebruikerstypes - Admin/Operator: De beheerder van het systeem die toegang heeft tot volledige functionaliteiten, inclusief monitoring, controle en configuratie van de hub. - Deelnemer: Bedrijven of gebruikers die deel uitmaken van het collectief en toegang hebben tot hun eigen data, maar niet de volledige controle over de hub. - Derden (voor zover nodig met leesrechten) |  |
| 17 | Inzichten voor de operator (realtime) - Vermogens (kW): Grafieken van netto vermogen en opgewekt vermogen (per tijdseenheid) voor: - Collectief niveau - Per ring (geografisch of op asset-niveau) - Per subgroep (deel van bedrijven) - Per netaansluiting (individueel bedrijf of deelnemer) - Energie (kWh): Grafieken van netto energie en opgewekte energie voor dezelfde niveaus als hierboven. - Toevoeging: Stroomkwaliteit: Monitor de stroomkwaliteit (bijv. spanningsniveau, frequentie, etc.) om te waarborgen dat alle aansluitingen voldoen aan de netvereisten. - Toevoeging: Waarschuwingen en Notificaties: Visuele en auditieve waarschuwingen bij overschrijdingen van vermogenslimieten of storingen. |  |
| 18 | Inzichten voor de operator (historie): - Data visualisatie voor door de gebruiker gedefinieerde tijdsperioden (bijv. laatste uur, dag, week, maand, of zelf instelbaar bereik). - Inzicht in de prestaties per dag, week of maand, met historische vergelijkingen (bijv. maand-op-maand verbruik of opwekking). - Toevoeging: Trends en Prognoses: Op basis van historische data, visualisaties en trends voor de toekomstige vraag en opwekking (forecasting). |  |
| 19 | Inzichten voor de deelnemer (realtime) - Grafieken van netto vermogen (kW) en opgewekt vermogen (kW) per subgroep en per netaansluiting. - Grafieken van netto energie (kWh) en opgewekte energie (kWh) per subgroep en per netaansluiting. - Toevoeging: Eigen Energieprofiel: Een deelnemer kan inzicht krijgen in zijn eigen verbruiks- en opwekprofiel, inclusief piekmomenten en verbruik tijdens daluren. - Toevoeging: Eigen Flexibiliteit: Als de deelnemer gebruik maakt van flexibele assets, kan de deelnemer zijn/haar flexibiliteitsbijdrage inzien en beheren (bijv. wanneer hun batterij of PV wordt ingezet voor de hub). |  |
| 20 | Inzichten voor de deelnemer (Historie) Toegang tot historische grafieken van vermogen (kW) en energie (kWh) per netaansluiting en per subgroep voor een door de gebruiker te specificeren tijdsperiode. |  |
| 21 | Benchmark (toevoeging): Een overzicht waarin de huidige SEH vergeleken kan worden met een situatie waarin energetisch niet samengewerkt wordt tussen de deelnemers |  |
| 22 | Geografische weergave (toevoeging) Een (versimpelde) kaart van het bedrijventerrein waar opwek, verbruik, opslag en energieoverdracht visueel worden aangegeven. |  |
| 23 | Automatische Rapportage: Het systeem moet de mogelijkheid bieden om automatische rapporten te genereren en te versturen naar bijvoorbeeld de netbeheerder, de deelnemer, of andere belanghebbenden. Deze rapporten kunnen wekelijks, maandelijks of op verzoek worden gegenereerd. |  |
| 24 | API-koppeling: De mogelijkheid om data via een API te delen met externe partijen zoals netbeheerders, energieleveranciers of andere systemen die betrokken zijn bij de SEH. |  |
| 25 | Export- en deelopties voor gegevens De gegevens moeten geëxporteerd kunnen worden naar verschillende bestandsformaten (bijv. CSV, Excel, PDF). |  |
| 26 | Gebruikers moeten zelf instelbare dashboards kunnen maken, waarbij zij bepaalde grafieken en informatie centraal kunnen plaatsen. Licht en donker thema: Mogelijkheid om de interface aan te passen aan persoonlijke voorkeuren, zoals een donkere of lichte modus. Taalopties: De gebruikersinterface moet in meerdere talen beschikbaar zijn. In ieder geval in het Nederlands en in het Engels. |  |
| 27 | Assetoverzicht: Een overzicht van alle aangesloten assets (bijv. PV-installaties, batterijen, warmtepompen), inclusief hun huidige status, prestaties, en eventuele storingen. |  |
| 28 | Kosten en Opbrengsten: Een overzicht van de financiële prestaties van de SEH, met inzicht in de kosten en opbrengsten van opgewekte en verbruikte energie per deelnemer, subgroep en collectief. Dit kan vooral relevant zijn voor de operator en deelnemers die financieel rendement willen monitoren. |  |
| 29 | Assetbeheer: Operators kunnen nieuwe assets toevoegen of bestaande assets configureren (bijv. het aanpassen van de limieten voor batterijen of PV-systemen). |  |
| 30 | Assetverificatie: Operators kunnen controleren of alle assets in de hub goed functioneren, inclusief de communicatie tussen de assets en het centrale systeem. |  |
| Monitoring |  |  |
| 31 | Monitoring per netaansluiting - Netto vermogen (kW): Het verschil tussen het verbruik en de opwekking per aansluiting, zodat overschrijdingen direct zichtbaar zijn. - Opgewekt vermogen PV (kW): Als de aansluiting een PV-installatie heeft, moet het opgewekte vermogen in realtime zichtbaar zijn. - Status van de aansluiting: Actieve/storingsstatus van de netaansluiting om te controleren of de aansluiting naar behoren functioneert. - Realtime piekbelasting en minimale belasting: De hoogste en laagste vermogenswaarden die in realtime gemeten worden. - Zelf instelbaar bereik - Vermogensgrenzen (contractueel en fysiek): Een visuele indicatie van de huidige waarde ten opzichte van de contractuele en fysieke vermogensgrenzen. |  |
| 32 | Monitoring per (sub)groep - Netto vermogen (kW): Het gecombineerde netto vermogen van alle netaansluitingen binnen de subgroep. - Opgewekt vermogen PV (kW): Het totale vermogen dat door de PV-installaties in de subgroep wordt opgewekt. - Inzicht in hoeveel flexibiliteit beschikbaar is binnen de subgroep, bijvoorbeeld door batterijen of afschakelbare processen. |  |
| 33 | Monitoring per ring (indeling naar geografie of vermogensstructuur) - Het totale netto vermogen (kW) voor alle netaansluitingen binnen een bepaalde ring. - Het totaal aan opgewekt vermogen (kW) uit PV-systemen binnen de ring. - Inzicht in de beschikbare resterende capaciteit (het verschil tussen het verbruik en de maximale capaciteit van de ring). |  |
| 34 | Monitoring als collectief - Netto vermogen (kW): Het totale netto vermogen van alle aangesloten bedrijven binnen het collectief, waarmee inzicht wordt verkregen in het gezamenlijke verbruik en de gezamenlijke opwekking. - Opgewekt vermogen PV (kW): Het totaal aan opgewekt vermogen door alle PV-installaties binnen het collectief. - Toevoeging: Collectieve vermogensgrenzen: Weergave van de collectieve vermogenslimieten (zowel contractueel als fysiek) met een duidelijke indicatie wanneer de limieten bijna worden overschreden of al zijn overschreden. - Realtime marge tot vermogensgrens: Een indicator die de marge toont tussen het huidige verbruik en de contractuele/fysieke vermogenslimiet van het collectief. |  |
| 35 | Monitoring voor netbeheer - Waarschuwingen en notificaties: Waarschuwingen voor de netbeheerder wanneer het collectief, een ring, subgroep, of netaansluiting in de buurt komt van, of over, de afgesproken vermogensgrenzen. - Foutmeldingen en storingen: Een overzicht van eventuele storingen in de energie-infrastructuur, zoals het uitvallen van PV-installaties, batterijen of netaansluitingen. - Overschrijdingshistorie: Historische data van vermogensoverschrijdingen, zodat er analyses gemaakt kunnen worden van mogelijke knelpunten in het systeem (Inzicht in duur en frequentie van alle vermogensoverschrijdingen, ook van (sub-)secondeduur) - Toevoeging: Asset-status overzicht: Een overzicht van alle assets binnen de SEH, inclusief hun status en vermogen (PV, batterijen, flexibele processen), om een volledig beeld te geven van de beschikbaarheid en werking van de assets. - Realtime updates: Alle waarden moeten in realtime of bijna realtime (bijv. elke 5 seconden) bijgewerkt worden, zodat de netbeheerder op elk moment een accuraat beeld heeft van de situatie. - Exportopties: Mogelijkheid om data te exporteren naar Excel, CSV, of andere formaten om verder te analyseren - Netbeheerder API-koppeling voor gegevensdeling: |  |
| 36 | Benchmarking De mogelijkheid voor de netbeheerder om prestaties van het collectief te vergelijken met andere SEHs of -collectieven. |  |
| 37 | Flexibiliteitsmonitoring - Flexibiliteitsopties: Als het CEMS in staat is om flexibel vermogen te schakelen (bijv. batterijen of flexibele processen), moet de netbeheerder inzicht kunnen krijgen in hoeveel capaciteit beschikbaar is om te worden af- of opgeschakeld. - Opslagcapaciteit: Inzicht in de beschikbare opslagcapaciteit van batterijen binnen het collectief en hoe deze worden gebruikt om pieken te voorkomen. - Andere buffersoorten: Inzicht in niet-elektrische buffercapaciteit zoals temperatuurmarges binnen koelinstallaties of ovens. Inzicht in op-/afschaalmogelijkheden van bijvoorbeeld elektrolyzers, PV-omvormers en slim laden. |  |
| Voorspelling en besturing |  |  |
| 38 | Voorspellende waarschuwingen: Voorspellende analyses op basis van historische data om de netbeheerder te waarschuwen voor aankomende pieken of knelpunten, bijvoorbeeld op dagen met veel zon (voor PV-opwek) of hoge vraag. |  |
| 39 | Tijdelijke overschrijdingen: - Inzicht in de duur en frequentie van tijdelijke overschrijdingen van de vermogenslimieten, met automatische meldingen bij herhaalde overschrijdingen. - Inzicht in doelbewuste tijdelijke overschrijdingen om financieel voordeel te behalen uit onbalansprijzen. Contracten achter de meter worden verrekend per kwartier geaggregeerd. Je mag dus op (sub-)secondebasis wel overschrijden. |  |
| 40 | Monitoring en analyse van gemeten vermogens - Op collectief niveau: Controle of het totale vermogen dat binnen het collectief wordt verbruikt en/of opgewekt binnen de gestelde voorwaarden valt. - Per ring: Controle of elke ring (subnet of geografisch cluster) binnen de gestelde vermogenslimieten opereert, zowel wat betreft verbruik als opwekking. - Per subgroep: Controle van subgroepen (bijv. per type activiteit, gebouw, of bedrijf) om te verzekeren dat het vermogen binnen de vastgestelde limieten blijft. - Per aansluiting: Op individueel aansluitniveau wordt geverifieerd of het verbruik en/of de opwekking voldoen aan de afgesproken voorwaarden. |  |
| 41 | Voorspelling en setpoint-bepaling (sturingssysteem) - Op collectief niveau: Het sturingssysteem bepaalt de benodigde toekomstige setpoints voor het collectief, met als doel ervoor te zorgen dat het gezamenlijke verbruik of opwekking binnen de grenzen en contractuele voorwaarden blijft. - Per ring: Setpoints worden per ring aangepast om de vermogensbalans te optimaliseren en toekomstige overschrijdingen te voorkomen. - Per subgroep: Specifieke setpoints per subgroep om flexibel te sturen op basis van de capaciteiten van de subgroep (bijv. bedrijven met meer of minder opwekcapaciteit of verbruik). - Per aansluiting: Per aansluiting worden individuele setpoints bepaald, rekening houdend met zowel verbruik als mogelijke opwekking (bijv. PV-installaties). |  |
| 42 | Communicatie en aanpassing van setpoints - Setpoint-communicatie naar EMS: Het controlesysteem stuurt de berekende setpoints (vermogen, opwek, afschakeling, etc.) naar de EMS’en van de individuele deelnemers. De EMS’en zijn verantwoordelijk voor het door vertalen van deze setpoints op hun respectieve installaties. Het controlesysteem stuurt ook de berekende setpoints (vermogen, opwek, afschakeling, etc.) naar de EMS’en van (gezamenlijke) assets voor de meter. - Bijstellen van setpoints: Het systeem kan, op basis van realtime data, de setpoints aanpassen wanneer omstandigheden (zoals weersveranderingen voor PV of veranderingen in de belasting) daarom vragen. Setpoints kunnen ook prioriteiten bevatten op basis van de collectief afgesproken merit order, bijvoorbeeld welke assets (bijv. batterijen, PV-systemen, flexibele verbruikers) als eerste moeten reageren bij afwijkingen. Indien nodig moeten setpoints ook handmatig ingediend kunnen worden, bijvoorbeeld om foutieve signalen te kunnen corrigeren. |  |
| 43 | Veilige toestand bij communicatiefalen - Communicatiebewaking: Het systeem houdt continu de communicatieverbindingen tussen het centrale platform en de individuele EMS’en in de gaten. - Veilige modus bij uitval: Bij het uitvallen van een communicatieverbinding moet het systeem de rest van het netwerk in een veilige toestand brengen. Dit kan inhouden dat het systeem automatisch terugschakelt naar vooraf gedefinieerde "veilige" setpoints om te voorkomen dat limieten worden overschreden. - Foutmelding en herstelprotocollen: Het controlesysteem genereert foutmeldingen en waarschuwt beheerders bij het uitvallen van en verbreking van communicatie met EMS’en en/of assets, zodat deze snel kunnen worden hersteld. |  |
| 44 | Waarschuwings- en notificatiesysteem - Realtime waarschuwingen: Het systeem geeft realtime waarschuwingen bij (het dreigen van) overschrijdingen van vermogenslimieten, zowel op collectief niveau als op de andere niveaus (ring, subgroep, aansluiting). - Voorspellende waarschuwingen: Op basis van historische data en trends kan het systeem voorspellingen doen over toekomstige knelpunten en hier tijdig waarschuwingen over geven. - Notificaties: Notificaties bij overschrijding van grenzen of falende systemen worden naar de operator gestuurd, zodat deze indien nodig handmatig kan ingrijpen. |  |
| 45 | Geavanceerde besturingsopties - Flexibele sturing: Het systeem moet in staat zijn om flexibel om te gaan met de sturing van assets zoals batterijen, PV-systemen en flexibele verbruikers. Dit houdt in dat bij een dreigende overschrijding de flexibele assets automatisch kunnen worden af- of opgeschakeld, afhankelijk van de prioriteiten die zijn ingesteld. - Merit order sturing: Het controlesysteem moet in staat zijn om een "merit order" te hanteren, waarbij assets (bijv. PV, batterijen, afschakelbare belasting) in volgorde van prioriteit worden in- of uitgeschakeld bij capaciteitsproblemen. - Balancering van vermogens: Het systeem moet ook de mogelijkheid hebben om de vermogensbalans proactief te beheren, bijvoorbeeld door excessieve opwekking bij PV-installaties te compenseren met verbruik bij andere aansluitingen. |  |
| Veiligheid en noodprotocollen |  |  |
| 46 | Noodstopfunctie: In geval van ernstige afwijkingen of falen van meerdere componenten, moet het systeem in staat zijn om automatisch noodmaatregelen te treffen om het systeem in balans te houden (bijv. noodafschakeling van bepaalde onderdelen van het systeem). Ook moet er de mogelijkheid zijn om dit handmatig te doen. |  |
| 47 | Failsafe-modus: Een failsafe-modus waarin het systeem automatisch overschakelt naar veilige waarden, waarbij bijvoorbeeld de opwek wordt gereduceerd of verbruikende assets worden afgeschakeld om schade aan het netwerk of overschrijding van vermogenslimieten te voorkomen. Dit kan ook handmatig worden geactiveerd. |  |
| 48 | Uitval van het centrale systeem - In het geval van uitval van het centrale systeem mag de netveiligheid niet in gevaar komen. De deelnemende installaties moeten automatisch overgaan op veilige, vooraf gedefinieerde instellingen (bijv. minimale belasting of terugvalvermogen). - De gestelde vermogensgrenzen voor zowel verbruik als opwekking mogen niet overschreden worden bij een systeemuitval. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door terug te schakelen naar een failsafe-modus waarin opwekking en verbruik automatisch beperkt worden. |  |
| 49 | Uitval of verlies van communicatie met een of meerdere lokale EMS’en - In geval van communicatieverlies met een of meerdere EMS’en, moet het systeem ervoor zorgen dat de netveiligheid behouden blijft en het lokale vermogen binnen veilige grenzen blijft. - EMS’en die hun verbinding verliezen met het centrale systeem moeten autonoom kunnen blijven functioneren binnen de gestelde vermogensgrenzen om overbelasting van het netwerk te voorkomen. - Het systeem moet storingen onmiddellijk rapporteren aan beheerders en direct automatische herstelpogingen van de verbinding starten. |  |
| 50 | Herstelscenario's Na een systeemuitval moet het CEMS in staat zijn om herstelprotocollen te volgen waarbij alle installaties gecontroleerd worden op hun status voordat opnieuw actieve besturing wordt hervat. Dit voorkomt dat er onverwachte pieken in het vermogen optreden bij het opnieuw opstarten van systemen. |  |
| 51 | Storingslog Storingen moeten worden bijgehouden om in de toekomst sneller fouten te detecteren en op te lossen |  |
| 52 | Failover/back-up Het systeem moet een back-upsysteem of failover-mechanisme hebben dat geactiveerd wordt bij langdurige uitval van het centrale platform. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een redundante server of cloud-oplossing die direct de functionaliteit overneemt. |  |

# Eisen aan beschikbaarheid en beveiliging

## Cybersecurity en dataveiligheid

- Certificeringen en ontwerpeisen

  - Het systeem moet worden ontwikkeld en beheerd in overeenstemming met ISO27001 certificering, de internationale norm voor informatiebeveiliging. Dit zorgt ervoor dat er een gestructureerde aanpak is voor het beheer van gevoelige informatie. Indien van toepassing dient uw organisatie tevens te voldoen aan de NIS2-richtlijn.

  - Het CEMS moet zijn gebouwd volgens het principe van "security-by-design", wat inhoudt dat veiligheid vanaf de grond af aan in de architectuur is geïntegreerd, bijvoorbeeld door implementatie van de IEC 62443 norm.

  - Communicatie verloopt zoveel mogelijk via open-source protocollen zoals OpenADR,  FlexOffer, of vergelijkbaar.

- Versleuteling van data en verbindingen

  - Alle dataverbindingen (tussen onderdelen van CEMS en EMS, tussen (C)EMS en assets, en de gebruikersinterface) moeten minimaal versleuteld zijn met TLS (Transport Layer Security) om afluisteren en man-in-the-middle aanvallen te voorkomen.

  - Data-in-transit en data-at-rest moeten worden versleuteld om de vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen, zelfs als deze gegevens onderschept worden of als servers worden gehackt.

  - Er is een duidelijke verklaring voor de allocatie van processen centraal (cloud) versus lokaal (edge), op basis van robuustheid, regelsnelheid, en data-veiligheid.

- Authenticatie en toegangsbeheer

  - Het systeem kan alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers via een multifactorauthenticatie (MFA) systeem, waarbij gebruikers hun identiteit bewijzen met bijvoorbeeld een wachtwoord en een secundaire vorm van authenticatie (zoals een telefooncode en/of biometrie).

  - Gebruikers moeten worden verplicht om sterke wachtwoorden te gebruiken, die regelmatig moeten worden gewijzigd. Eventueel kunnen er beperkingen worden gesteld aan hergebruik van oude wachtwoorden.

  - Er moet een toegangscontrolebeleid zijn waarbij gebruikers verschillende niveaus van toegang krijgen op basis van hun rol (operator, deelnemer, beheerder), en waarbij toegang kan worden ingetrokken bij inactiviteit of ongeoorloofd gebruik.

- Logging en monitoring

  - Het systeem moet een logboek bijhouden van alle stuuracties die worden gepleegd om assets aan te sturen en het resultaat van deze stuuracties. Deze logs moeten periodiek worden beoordeeld om verdachte activiteiten te detecteren en mogelijke inbreuken tijdig te identificeren, te rapporteren, te voorkomen of te beperken.

  - Het systeem moet een logboek bijhouden van alle gebruikersactiviteiten en systeemtoegangspogingen. Deze logs moeten periodiek worden beoordeeld om verdachte activiteiten te detecteren en mogelijke inbreuken tijdig te identificeren, te rapporteren, te voorkomen of te beperken.

  - Het systeem moet inbraakdetectiesystemen (IDS) en firewalls hebben die in realtime aanvallen detecteren en blokkeren, zoals brute-force pogingen of ongeautoriseerde toegang.

- Gegevensbescherming en privacy

  - Alle opgeslagen gegevens moeten voldoen aan GDPR (AVG) normen, wat inhoudt dat gevoelige gegevens zoals persoonlijke informatie van deelnemers, verbruiksgegevens en andere vertrouwelijke informatie goed beschermd moeten worden en niet zonder toestemming gedeeld mogen worden.

  - Gegevens mogen uitsluitend toegankelijk zijn voor gemachtigde partijen. Geanonimiseerde data moet worden gebruikt waar mogelijk, vooral bij rapportages die naar derden worden verstuurd na overeenstemming van alle betrokken partijen.

  - Gegevens blijven ten alle tijde eigendom van de opdrachtgever en worden zonder meerkosten steeds per omgaande ter beschikking gesteld.

  - Gegevens worden beheerd in een omgeving en op een locatie waar deze verplichtingen gegarandeerd kunnen worden (bij voorkeur in Nederland)

## Fysieke veiligheid en hosting

- Hosting en infrastructuur

  - Het systeem moet worden gehost op een professioneel platform met redundante infrastructuur en geografisch gescheiden datacenters om downtime te minimaliseren.

  - Fysieke beveiliging van de servers en datacenters moet van hoog niveau zijn, zo ook de toegang tot de fysieke apparatuur via gecontroleerde en gemonitorde omgevingen.

  - Regelmatige firmware- en software-updates voor lokale systemen kunnen over-the-air worden uitgevoerd voor directe en snelle implementatie.

- Beveiligde remote toegang

  - Toegang op afstand tot de CEMS moet verlopen via VPN's (Virtual Private Networks) of andere beveiligde verbindingen om te voorkomen dat onbevoegde personen het systeem benaderen vanaf een onveilig netwerk.

- Incident responsplan

  - Er moet een incident responsplan zijn voor zowel cyberaanvallen als fysieke storingen, waarin snel en doeltreffend gereageerd kan worden op inbreuken en uitval van diensten. Dit omvat onder andere het informeren van relevante partijen, herstelprocedures en evaluaties achteraf.

  - Een back-up en herstelproces in ingericht met passende RTO/RPO

## Redundantie en veerkracht

- Redundante systemen

  - Het CEMS moet beschikken over redundante hardware en software-oplossingen om kritieke processen over te nemen in het geval van uitval of een systeemstoring.

- Periodieke audits en penetratietests

  - Het systeem moet periodiek worden onderworpen aan veiligheidsaudits en penetratietests om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen voordat ze kunnen worden misbruikt.

- Back-up en herstel

  - Van de data in de systeemdelen worden back-ups gemaakt zodat een acceptabele RTO (hersteltijd om back-up terug te zetten) en RPO (herstelpunt) kan worden gegarandeerd.

## Uitwisselbaarheid

- Standaard interfaces

  - Het CEMS moet beschikken over standaard interfaces tussen systeemdelen zodat die systeemdelen die niet (meer) voldoen of niet meer gaan voldoen kunnen worden uitgewisseld zonder volledige herinrichting van het systeem.

  - Het CEMS is door middel van standaard interfaces in staat om te communiceren met externe systemen zodat niet in het CEMS beschikbare benodigde functionaliteiten alsnog daarbuiten kunnen worden gerealiseerd.

Op het moment van publicatie van dit document zijn er nog geen formele kaders voor het meenemen van toekomstige ontwikkelingen t.b.v. bijvoorbeeld een groepscontract (GTO). Vooralsnog lijkt het mogelijk om de voorziene en te onderbouwen ontwikkelingen voor de komende 3 jaar mee te nemen in het vaststellen van een groepsgrens binnen i.i.g. een GTO.